АДМИНИСТРАЦИЯ КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.04.2023                                                             с.Кузнецово                                                             № 9

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения  муниципального  образования

Кузнецовский сельсовет  Курьинского района

Алтайского края.

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении   и   водоотведении » и руководствуясь статьей  36 Устава муниципального образования Кузнецовский сельсовет Курьинского района Алтайского края  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить схему   водоснабжения и водоотведения муниципального образования Кузнецовский сельсовет Курьинского района Алтайского края (прилагается) .

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кузнецовского сельсовета от 25.10.2021 №25

3. Обнародовать настоящее Постановление  в установленном  Уставом порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава  сельсовета                                                                                                                        Г.В.Кобенко

Утверждена

постановлением Администрации

Кузнецовского сельсовета

от 13.04.2023 № 9

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования

Кузнецовский сельсовет  Курьинского района

Алтайского края   2023 год.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения  поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения  и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения  в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Кузнецовского сельсовета водоснабжением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения.

3.1. Муниципальное образование Кузнецовский сельсовет расположено в северо-западной части Курьинского района Алтайского края. Административным центром сельсовета является село Кузнецово, которое разделено на две части -западную и восточную рекой Поперечная. Границы сельсовета утверждены Законом Алтайского края от 2 декабря 2003 года №64-ЗС « Об установлений границ муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, городского округа, муниципального района», Этим же законом сельсовет наделен статусом сельского поселения. Территория муниципального образования Кузнецовский сельсовет составляет 16429,4 га. В состав сельского поселения входит один населенный пункт – административный центр село Кузнецово. Численность жителей села на 01.01.2023 составляет 384 человека.

3.2. Климат

На территории сельсовета преобладает резко  континентальный климат с холодной малоснежной зимой сильными ветрами и метелями и жарким летом.                                                                                                        Самый холодный месяц- январь со среднемесячной температурой –19 градуса С. При вторжениях арктического воздуха морозы достигают значений –35 и –40 градусов. Число дней с такими температурами за зиму составляет не более 6-7 . Абсолютный минимум составлял – 52гр.С в январе. Средняя температура июля- +20 градусов С, а максимум июля достигает +40С. Наиболее теплый период года ( со среднесуточной температурой воздуха больше +15 С) продолжается около 90 дней.

Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем с начала или середины ноября и держится до начала апреля – около 150 дней.

Максимальное промерзание почвы зависит от величины снежного покрова и в разные годы составляет от 64 см до209 см. Сумма осадков за год достигает 442 мм, из которых основная масса выпадает с апреля по октябрь. Среднемесячная относительная влажность от 60% (в мае), до 76% в зимние месяцы. Самый сухой месяц- май. Безморозный период составляет 113 дней в воздухе и 104 дня на почве.

Наибольшая высота снежного покрова 23 см в среднем.

Ветровой режим  отличается большой интенсивностью, что следует учитывать при разработке всех видов деятельности, предполагаемых на территории. Повторяемость погод  со среднесуточной скоростью ветра более 6 м/с составляет 85-100 дней в году.Преобладают ветры юго-западного направления.

3.3. Существующее функциональное использование территории Кузнецовского сельсовета.

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2023                                                                                                                                             г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли поселения | 284 |
| 2 | Земли сельскохозяйственного назначения | 16033,7 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи | 26,27 |
| 4 | Земли лесного фонда | 85,4 |
| 6 | Всего земель в существующих границах поселения | 16429,4 |

3.4. Жилищный фонд.

В настоящее время общий объем жилищного фонда по Кузнецовскому сельсовету составляет 14,9 тыс. кв. м общей площади, в том числе по видам собственности:

-индивидуальный                                       12200 кв. м         100%

Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя- 31,87 м/чел.

Жилая застройка представлена в основном  одноэтажными жилыми домами. По видам собственности все 100% жилого фонда приходится на индивидуальный жилой сектор.

3.5. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Данные организаций, расположенных в черте села Кузнецово,

по состоянию на 01.01.2023 г.

Учреждения образования

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ «Кузнецовская СОШ» | с. Кузнецово, ул. Школьная,18 | помещение в 2-х этажном здании | Коптелова Т.А. тел. 24-3-16 |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кузнецовский ФАП | с. Кузнецово, ул. Центральная,74 | 1 | Бондаренко И.С.. тел. 24-3-45 |

Учреждения культуры

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кузнецовский сельский дом культуры | с. Кузнецово, ул. Центральная,51 | 1 | Бобиченко Е.Н. тел. 24-3-43 |
| 6 | Кузнецовская библиотека | с. Кузнецово, ул. Центральная,51 | 1 | Новикова Ж.С. тел. 24-3-43 |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Адрес | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Фелькер С.И. розничная торговля | С.. Кузнецово, ул. Центральная, 45 | Фелькер С.И. |
| 2 | ИП Голоскоков, розничная торговля | Центральная, 33 | Голоскоков |
| 3 | ИП Коптелов С.Ф. розничная торговля | С.Кузнецово ул. Набережная,44 | Коптелов С.Ф. |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОПС Кузнецово АО "Почта России" | С.Кузнецово, ул.Центральная,76 | помещение в 1-х этажном здании | Стребкова Г.Н. тел. 24-3-38 |

Учреждения жилищно – коммунального хозяйства

| № | Наименование | Адрес | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Кузнецовский водопровод» | С.Кузнецово, Ул. Центральная,76 | помещение в 1-х этажном здании | Коптелова О.В.. тел. 24-3-43 |

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение.

На территории Кузнецовского сельсовета  холодное водоснабжение осуществляют:

- МКП «Кузнецовский водопровод».

Юридический адрес: 658323, Алтайский край, Курьинский район, с. Кузнецово,ул Центральная,76.  Рабочий тел. 8-(38576)24343

2.В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения с.Кузнецово,  приняты подземные воды. Отбор воды осуществляется из артскважин на которых установлены погружные насосы  ЭЦВ-10 , индивидуальных скважин и шахтных колодцев у индивидуальных жилых домов.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, полив огородов и поение скота, а так же на нужды пожаротушения.

Уличные водопроводные сети собраны в общую схему тупикового типа. На сети установлены водоразборные колонки .

Данные о водоснабжении

| С. Кузнецово | Хозяйственно-питьевые нужды населения. 1.Артскважина №1/62, расположена по ул.Заречная.1а. (глубина скважины 35 м.; год бурения 1962; дебит скважины 4,5 куб.м./ч.); 2.Артскважина №96/77, расположена по ул. Школьная,18. (глубина скважины 82 м.; год бурения 1977; дебит скважины 14 куб.м./ч.); 3. 2.Артскважина №25/88, расположена по ул. Ленинградская, 1а. (глубина скважины 86 м.; год бурения 1988; дебит скважины 15 куб.м./ч.); | Водопроводная сеть закольцована из чугунных труб. Подача воды в водопроводные сети осуществляется с помощью комплекса поддержания давления. Очистка отсутствует. Водонапорная башня отсутствует. Подача воды осуществляется с помощью комплекса поддержания давления. Водопроводная сеть закольцована из железных, полиэтиленовых труб. Очистка отсутствует. Водопроводная сеть закольцована из железных и полиэтиленовых труб , Подача воды осуществляется с помощью комплекса поддержания давления. Очистка отсутствует. |
| --- | --- | --- |

Водопроводные сети

| № п/п | Местонахождение | Протяженность,км | Год постройки | Глубина скважины | материал | диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 96/77 Центральная | 6,596 | 1977 | 82 | чугун ПХВ асбест | 100, 80 |
| 2 | 25/88 Ленинградская | 0,928 | 1988 | 86 | ПХВ | 110 |
| 3 | 1/62 Заречная | 1,008 | 1962 | 35 | чугун | 110 |

Справка технического состояния скважин водозабора

| № скважин по буровой организации | Место расположения скважины. | Глубина скважины м. | Уровень воды Статестиче ский м. | Уровень воды Динами-ческий м. | Дт-бит, л/с | Марка насоса,глубина установки | Размер 1 пояса ЗСО | Водомерное оборудование | Характеристика водопровода (диаметр , протяженность ) | Состояние в Настоящее время | Состояние в настоящее время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 / 52 | Западная окраина с.Кузнецов | 35 | 8 | 22 | 4,5 | 6-10-80/ 24 | 60х60 | нет | 70мм / 1000 м | рабочие | рабочее |
| 96 / 77 | Юго-запад.часть сКузнецов. | 82 | 9 | 28 | 14 | 6-10-80 / 38 | 60х60 | нет | 100мм /8000 м | рабочие | рабочее |
| 25 / 88 | Северо-запад.часть с.Кузнецов | 86 | 27 | 37 | 15 | 6-10-80 / 47 | 60х60 | нет | 70мм / 1600 м | рабочие | рабочее |

Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

- расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

- расход воды на поливку приусадебных участков;

- расход воды на поение скота;

- расход воды на противопожарные  нужды.

| № | Наименование водопотребителя | Ед.изм. | Современное состояние на 2023 |  |  |  |  |  | Кол-во потребителей |  | Перспективное состояние на 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во потребителей | Водопотребление |  |  |  |  |  |  | водопотребление |  |  |  |  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | норма л/сут | куб.м/мес. | тыс.куб.м.год |  |  |  |  |  | норма куб.м.сут |  | тыс.куб.м/год |  |  | норма л/сут |  | куб.м./сут |  | тыс.куб м./год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  | 9 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | насел | ч | 89 |  | 2,388 | 2,6 |  |  |  | 89 |  | 2,388 |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | насел | ч | 23 |  | 3,856 | 1,1 |  |  |  | 23 |  | 3,856 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | насел | ч | 50 |  | 5,316 | 5,2 |  |  |  | 50 |  | 5,316 |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | итого |  | 162 |  | х | 8,9 |  |  |  | 162 |  | х |  | 8,9 |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
| 6 | коров | г | 231 |  | 2,28 | 6,3 |  |  |  | 231 |  | 2,28 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | лошадЬ | г | 18 |  | 1,82 | 0,4 |  |  |  | 18 |  | 1,82 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | свиньИ | г | 21 |  | 0,32 | 0,1 |  |  |  | 21 |  | 0,32 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | овцы | г | 97 |  | 0,14 | 0,2 |  |  |  | 97 |  | 0,14 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  | х |  | х | 7,0 |  |  |  | х |  | х |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  | х | 15,9 |  |  |  |  |  | х |  | 15,9 |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
| 1 | ФАП |  | 1 |  | 0,27 | 0,03 |  |  |  | 1 |  | 0,27 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | СОШ |  | 1 |  | 14 | 0,17 |  |  |  | 1 |  | 14 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО Новая Заря |  | 1 |  | 8,3 | 0,1 |  |  |  | 1 |  | 8,3 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  | 2,76 | 0,3 |  |  |  |  |  | 2,76 |  |  | 0,3 |  |  | х |  | х |  | х |  |  |
|  | Всего |  |  |  | х | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  | х |  | х |  | х |  |  |

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены  в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.08.2015 года:

НОРМЫ ПОТРЕБЛНИЯ ВОДЫ

И

РАСЧЁТ ТАРИФОВ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОЙ.

| По видам удобств | Норма потреб. на 1 человека в сутки м.куб. в месяц | 1 человек в руб. | 2 человек в руб | 3 человек в руб | 4 человек в руб | 5 человек в руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАСЕЛЕНИЕ: Вода в уличной калонке | 0,910 | 25,64 | 52,28 | 76,92 | 102,56 | 128,20 |
| Вода в доме | 2,388 | 67,27 | 134,54 | 201,81 | 269,08 | 336,35 |
| Вода с ванной | 3,856 | 108,62 | 217,24 | 325,86 | 434,48 | 543,10 |
| Вода с унитазом | 3,856 | 108,62 | 217,24 | 325,86 | 434,48 | 543,10 |
| Вода с ванной и унитазом | 5,316 | 149,75 | 299,50 | 449,25 | 599,00 | 748,75 |
| ПОЛИВ: (с 15 мая по 15 сентября ) | 9,1 м.куб. за одну сотку | 256,35 |  |  |  |  |
| ПОЕНИЕ СКОТА: (с ноября по март)коровы | 2,28 | 64,22 |  |  |  |  |
| Лошадь | 1,82 | 51,27 |  |  |  |  |
| Нетель, бык | 1,37 | 38,59 |  |  |  |  |
| Овцы, козы | 0,14 | 3,94 |  |  |  |  |
| Свиньи | 0,32 | 9 |  |  |  |  |
| Телята до 6 мес. | 0,55 | 15,49 |  |  |  |  |

Тариф 1 куб.м ( 1000,0  литров )   --  32руб.19коп.

Графическая часть.

Условные обозначения, используемые в графических материалах схемы водоснабжения.

- котельная;

- водонапорная башня;

- социально-значимые объекты;

- жилые дома;

- жилые дома с водопроводом;

- водопроводные сети;

4.2. Водоотведение.

Централизованная система канализации и сооружения в населенном пункте  отсутствует. Сброс сточных вод от  жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы. Для части зданий используются дворовые уборные.

4.3. Проектируемые системы водоснабжения и водоотведения.

Объем строительных работ, необходимый для развития сетей водоснабжения на расчетный срок (до 2025 года).

| 1 | Реконструкция существующих поселковых сетей | 2,0 км |
| --- | --- | --- |
| 2 | Текущий ремонт колодцев | 5 |
| 3 |  |  |

Водопотребление населением Кузнецовского сельсовета на расчетный срок (до 2025 года).

| № | Наименование потребителей |  | Среднесуточный расход, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчетный срок |  |  |  |
| 1 | с.Кузнецово |  | 44,38 |
|  | В том числе I очередь |  |  |
| 1 | с.Кузнецово |  | 44,38 |

Согласно генеральному плану поселения в проекте принята выгребная система отвода сточных вод от всех жилых и общественных зданий, с последующим вывозом спецавтотранспортом на поля фильтрации села Курьи. Проектом предусматривается прокладка самотечных сетей канализации от зданий до выгребов.

5. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения

Всего в Кузнецовском сельском поселении протяженность водопровода составляет 8532 метров, проложены 1977-1988 годах. Износ водопровода составляет 100%, что является причиной недопоставки воды потребителям и увеличивает расход электроэнергии.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами водоснабжения , разработать схему постепенной замены ветхих труб.

В 2023- 2025г. в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих  труб, ремонт колодцев.

Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.

Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах

Кузнецовского сельского поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.