КОЛЫВАНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

КУРЬИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

29.06.2023 года                                                                                                        № 8

Об актуализации схемы водоснабжения

и водоотведения Колыванского

сельсовета до 2038 г

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации », Федеральным законом от 07.12.2011 г № 416 –ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05 сентября 2013 г № 782 « О схемах водоснабжения  и водоотведения », руководствуясь Уставом Колыванского сельсовета

Колыванский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Колыванского сельсовета согласно приложению.

2.Обнародовать данное решение в установленном Уставом порядке.

Глава сельсовета                                                                                  Л.В Бахтина

Утверждена:

Решением сельского

Совета  народных депутатов

от  29.06.2023  № 8

Актуализация схемы водоснабжения

Муниципального образования Колыванский сельсовет

Курьинского района Алтайского края

на период до 2038 года

2023 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение................................................................................................................. 1. Паспорт схемы ….............................................................................................. Глава 1. Схема водоснабжения …...................................................................... 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Колыванский сельсовет» …........................................................................................................ 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Колыванский сельсовет»....................................................................................................................... 1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения.........................

1.2 Балансы водопотребления..............................................................................

1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды.......................................

1.4 Тарифы ……………………………………………………………………………

1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.........................................................................................................................

1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения..........................................................................................................

Глава 2. Схема водоотведения................................................................................ 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения.....................................

2.2. Описание существующих технических и технологических проблем.......... 2.3. Предложение по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.............................................................

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения.....

ВВЕДЕНИЕ Системы водоотведения в муниципальном образовании Колыванский сельсовет не существует. Схема водоснабжения «Колыванский сельсовет» на период до 2038 года разработана на основании следующих документов: - Генеральный план МО «Колыванский сельсовет»; - Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышения надежности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей. Схема водоснабжения содержит: - основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения; - прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 15 лет с учетом развития поселения; - зоны централизованного водоснабжения; - перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения. 1. Паспорт схемы Наименование. Схема водоснабжения и водоотведения МО «Колыванский сельсовет» Курьинского района Алтайского края. Инициатор проекта (Муниципальный заказчик). Администрация Курьинского района Алтайского края. Местонахождение объекта. Россия, Алтайский край, Курьинский район, МО «Колыванский сельсовет». Нормативно-правовая база для разработки схемы. - Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»; - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СП32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Цели схемы. - Развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2038 г.; - увеличения объемов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг; - улучшения работы систем водоснабжения и водоотведения; - повышения качества питьевой воды, поступающей потребителям; - снижение вредного воздействия на окружающую среду. Способы достижения поставленных целей. Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия: Водоснабжение: - разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с. Колывань, п.Подхоз; - выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 1,0 км с увеличением пропускной способности сетей; - осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления. Сроки реализации схемы сроки реализации в период с 2022-2038 годы. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы. 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры. 2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг. 3. Реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей. 4. Увеличения мощности систем водоснабжения и водоотведения. 5. Улучшения экологической ситуации на территории МО «Колыванский сельсовет». 6. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов социально культурного назначения. Глава 1. Схема водоснабжения 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения МО «Колыванский сельсовет» 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения МО «Колыванский сельсовет» МО «Колыванский сельсовет» расположен в южной части Курьинского района. В настоящее время на территории МО «Колыванский сельсовет» имеется централизованная система водоснабжения» . 1.1.2. Описание и функционирование систем водоснабжения Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. В качестве источника водоснабжения с. Колывань, принят действующий комплекс водозаборных сооружений, расположенных в с. Колывань 3,9 км и п.Подхоз 2,3км, Курьинского района с разведанными гидрологическими и гидрогеологическим характеристиками с дебетом 65000м3/сут. Водозаборы по адресам: с.Колывань, ул. Кирова,8, п.Подхоз. Всего 2 водозабора. На основании анализа объемов потребления воды потребителями принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система водоснабжения поселения и производственных предприятий. Техническое водопотребление производственных предприятий (школьная котельная) целесообразно обеспечить за счет использования искусственного водоема (заводской пруд, путем строительства 100м3 водопровода и установки насоса). Мощность централизованных водозаборных сооружений, с общим дебетом 65000м³/сут., расположенных в с. Колывань – 1скв., п.Подхоз-1скв., Курьинского района обеспечивает рост объемов водопотребления поселения на первую очередь и расчетный срок территориального развития с. Колывань. Сложившийся уровень среднесуточного водопотребления, составляющий в среднем 60 л/сутки на 1 сельского жителя, соответствует среднесуточному водопотреблению принятому «Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края» в пределах 85 л/с. на 1 жителя, для групп потребителей с различной степенью уровня благоустройства. Среднесуточное удельное водопотребление на одного сельского жителя на расчетный срок составляет 60 л/с. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Разводящие водопроводные сети проложены из чугунных, ПВХ трубопроводов диаметром 50-200мм общей протяженностью с.Колывань - 3,9 км., п.Подхоз – 2,3км. Ввод в эксплуатацию вышеназванных водопроводных сетей с. Колывань – 2019г,2021г,. п. Подхоз 2023г. 1.2 Балансы водопотребления Таблица 1.1 водопотребления. Существующее положение на 2023 год. Наименование показателя; ед. измер.; кол-во. Население; Чел.; 464. Реализация воды для населения; М³/год; 8099. Реализация воды для прочих потребителей; М³/год; 2780. Бюджет; М³/год; 195. Собственные нужды; М³/год; -. Итого; М³/год; 11074. 1.3 Данные лабораторных испытаний анализов воды. Таблица 1.2 данные лабораторных анализов воды Показатель состава; ед. измерения; Скважина с.Подхоз; Скважина с.Колывань. Жесткость общая; Мг-экв/дм3; 7,5; 3,7. Окисляемость пермангантная; Мг/дм3; 1,5; 1,8. Привкус; Балл; 0; 0. Цветность; Градус цветности; Менее 1; Менее 1. Мутность; Мг/дм3; Менее 058; Менее 0,58. Сухой остаток/общая минерализация; Мг/л; 841; 610. Водородный показатель; Ед. Ph; 7,6; 7,8. Запах при 20 градусах; балл; 0; 0. Запах при 60 градусах; балл; 0; 0. 1.4. Тарифы Данные по тарифам на водоснабжение МКП «Колыванские родники» представлены в таблице . Таблица 1.3 Тарифы МКП «Колыванские родники» Период; Тариф, руб/м³ с НДС; Тариф, руб/м³ без НДС. 2023 год с 1 января по 30 июня; -; 55,32. 2023 год с 1 июля по 31 декабря; -; 55,32. 1.5 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения Развитие систем водоснабжения на период до 2038 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Колыванского сельского поселения: - увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкция существующих кварталов жилой застройки. Развитие систем водоснабжения на период до 2038 года учитывает увеличения размера застраиваемой площади и улучшения качества жизни населения. В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями жителей Колыванского сельского поселения, а также со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения. В перспективе развития Колыванского сельского поселения источником хозяйственно-питьевого водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения. Благоустройство жилой застройки для Колыванского сельского поселения принято следующим: - планируемая жилая застройка на конец расчетного периода до 2038 года оборудуется внутренними системами водоснабжения; - существующий сохраняемый мало и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; - новое индивидуальное и многоэтажное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями. 1.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов водоснабжения На расчетный период территориального развития: - в соответствии с проектной документацией по развитию водоснабжения с. Колывань, п.Подхоз выполнить развитие водопроводных сетей для водоснабжения перспективных объектов капитального строительства; - разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с.Колывань – 401чел, п.Подхоз - 63; - выполнить реконструкцию подающих (магистральных) водопроводов протяженностью до 1,0 км, с увеличением пропускной способности сетей; - осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления; Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения Схема будет реализована в период с 2021 по 2029 годы. Проект разбивается на два этапа, на которых планируется реализация намеченных целей: ВОДОСНАБЖЕНИЕ: На первом этапе: - разработать проектную документацию по развитию водоснабжения с. Колывань, п.Подхоз; - осуществить установку приборов учета воды на существующих объектах водопотребления; На втором этапе: - осуществить реконструкцию и развитие 6,2 км действующих разводящих водопроводных сетей в целях 100 % обеспеченности существующих потребителей с. Колывань центральным водоснабжением;